ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лот №1 Мужской костюма (пиджак и брюки)

(для офисных охранников)

Мужской костюм должен состоять из пиджака и брюк,  изготовлен в соответствии с требованиями основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды и требований СТ РК 1137-2002 с изменениями и дополнениями.

Пиджак должен быть темно-синего цвета, полуприлегающего силуэта, с центральной  бортовой застежкой на две металлические фирменные пуговицы, с отложным воротником и лацканами «английского типа». Полочки с отрезными боковыми частями, с передними вытачками, с внешними прорезными боковыми карманами в рамку с клапанами. Длина входа в карман 16 см. На левой передней полочке нагрудной карман в листочку. Длина листочки по верхнему краю 11 см., по нижнему краю 10,5 см., ширина листочки 2,3 см. Допустимые отклонения 0,3 мм.

Спинка со швом посередине, заканчивающаяся шлицей.

Рукава втачные, двух шовные со шлицей с 4-мя пластмассовыми 4-х прокольными пуговицами диаметром 15 мм и 4-мя декоративными петлями. На внешней стороне левого рукава на расстоянии 4,5 см от шва соединения рукава с проймой до верхнего края нарукавного знака настрачивается нарукавный знак (шеврон).

Цвет подкладки темно-серый. На подкладке в области груди два внутренних кармана в рамку.

Брюки должны быть темно-синего цвета, классические, с боковыми карманами с подрезным бочком. На задних половинках брюк обработаны прорезные карманы в листочку, застегивающийся на петлю и 4-х прокольную пластмассовую пуговицу диаметром 13мм.

Пояс шириной 4см, обработан  корсажной лентой с надписью «KMG SECURITY» по всей длине ленты. На поясе расположены 6 шлевок длиной 4,5см. Брюки на поясе застегиваются на замок–молнию, металлические крючок и петлю а также на 4-х прокольную пластмассовую пуговицу диаметром 12-14мм и петлю.

Материал верха: костюмная, темно-синего цвета, содержание шерсти–67%, п/э–33% не мнущаяся, не скатывающаяся, отделка малоусадочная. Степень устойчивости к краске – прочная.

Материал подклада: ткань подкладочная высокопрочная темно-серого цвета, состав: ПЭ-100%, поверхностная плотность - 71 гр./м2, отделка - антистатическая, прочное крашение.

Требования технологичности: требования к стежкам, строчкам и швам по ГОСТ 12807-2003.

Готовая продукция поставщика упаковывается и маркируется в соответствии с техническим регламентом «Требование к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному нанесению» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 277 от 21 марта 2008 года.

Требования не отраженные в описании должны соответствовать СТ РК 1137-2002.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня выдачи в носку.

Нарукавный знак:

Шеврон состоит из логотипа компании, статусного написания подразделения компании, декоративных и двух сегментных элементов, расположенных на поле фирменного цвета. Размеры шеврона: высота 93 ширина 85 мм.

Шеврон  изготовлен  методом  ткачества с  высокой износоустойчивостью. Цвет:

-  Pantone 533 С, CMYK 90/70/35/25 C 90, M 70,Y35, K25, NTML# 284868, RGB 40/72/104, ORACAL/RAL 050 (0513).

-  Pantone 465 C,  CMYK  0/20/60/20, C 0,M 20, Y 60,K 20, NTML# d2ab67, RGB 210/171/103, ORACAL/RAL 091.

Пуговица металлическая:

Пуговица на ножке, изготовлена из легкого сплава цветных металлов темно-синего (фирменного) цвета по Pantone 533 С с позолоченными по Pantone 465 C выпуклыми на 0,5мм изображениями логотипа компании по середине, четырех тройных штрихов симметрично расположенных между двумя внешним и внутренним кругами. Диаметр пуговицы 22 мм.

Срок оказания услуги:  в течение  20 рабочих дней  с момента подписания Договора.

* Маркировка, упаковка предоставляемого образца мужского костюма - согласно требований Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» и постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277 «Об утверждении технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению».

* Образец мужского костюма представляется потенциальными поставщиками вместе с заявкой на участие в закупках  и возврату не подлежат.

*Образцы  предоставляются размеров  - 50, 52  рост - 164, 176;

* Место поставки образца мужского костюма: г.Астана, БЦ «Международный финансовый центр», пр. Кабанбай батыра, д.17, блок Е, 5 этаж.

* Образец мужского костюма принимается при обязательном наличии сертификата соответствия ГОСТам/СТРК или Декларации о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза.

Размерный ряд

| Наименование закупаемых товаров | Техническая характеристика закупаемого товара |  |  | Место поставки | Ед.изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мужской костюм, из хлопчатобумажной ткани, состоит из пиджака и брюк. | размер | рост | Кол-во | г.Астана ул.Кабанбай батыра 17, блок Е, 5 этаж | комплект | 104 |
|  | 44 | 164 | 2 |  |  |  |
|  | 44 | 180 | 2 |  |  |  |
|  | 46 | 164 | 2 |  |  |  |
|  | 46 | 176 | 4 |  |  |  |
|  | 46 | 182 | 2 |  |  |  |
|  | 46 | 188 | 2 |  |  |  |
|  | 48 | 164 | 2 |  |  |  |
|  | 48 | 176 | 4 |  |  |  |
|  | 48 | 182 | 6 |  |  |  |
|  | 48 | 188 | 2 |  |  |  |
|  | 50 | 164 | 10 |  |  |  |
|  | 50 | 176 | 8 |  |  |  |
|  | 50 | 182 | 8 |  |  |  |
|  | 50 | 188 | 4 |  |  |  |
|  | 52 | 164 | 2 |  |  |  |
|  | 52 | 176 | 5 |  |  |  |
|  | 52 | 182 | 4 |  |  |  |
|  | 52 | 188 | 4 |  |  |  |
|  | 54 | 164 | 5 |  |  |  |
|  | 54 | 176 | 5 |  |  |  |
|  | 54 | 182 | 5 |  |  |  |
|  | 54 | 188 | 5 |  |  |  |
|  | 56 | 176 | 4 |  |  |  |
|  | 56 | 188 | 4 |  |  |  |
|  | 58 | 176 | 2 |  |  |  |
|  | 58 | 182 | 1 |  |  |  |

Лот №1 Женский костюм

(пиджак, брюки, жилетка и головной убор)

(для офисных охранников)

Женской костюм должен состоять из пиджака, брюк, жилетки и головного убора, изготовлен в соответствии с требованиями основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды.

Пиджак должен быть темно-синего цвета, прилегающий в талии, с центральной  бортовой застежкой на две металлические фирменные пуговицы, с отложным воротником и лацканами «английского типа».

Полочки с отрезными боковыми частями, с передними вытачками, с внешними прорезными боковыми карманами в рамку с клапанами. Длина входа в карман 16 см. На левой передней полочке нагрудной карман в листочку. Длина листочки по верхнему краю 11 см., по нижнему краю 10,5 см., ширина листочки 2,3 см. Допустимые отклонения 0,3 мм.

Спинка со швом посередине.

Рукава втачные, двух шовные. На внешней стороне левого рукава на расстоянии 12 см от шва соединения рукава с проймой до верхнего края нарукавного знака настрачивается нарукавный знак (шеврон).

Цвет подкладки темно-серый.

Брюки должны быть темно-синего цвета, классические, состоящие из передних и задних половинок и пояса. Пояс шириной 3,5 см. На поясе расположены 6 шлевок. В верхней части левого бокового шва-разрез, застегивающийся на молнию и потайную пуговицу. Передние половинки брюк на подкладке в цвет верха ткани.

К подгибу низа брюк для предохранения его от истирания притачивается капроновая лента, выступающая из-под подгиба 1-2 мм.

Жилет темно- синего цвета однобортный приталенного силуэта, застегивающийся на две пластмассовые пуговицы. На полочках и спинке вертикальные рельефы, выходящие из линии проймы до низу. На полочках обработаны прорезные карманы в «листочку». Линия низа полочки фигурная треугольной формы. Спинка с двумя выточками, и швом, на спинке по линии талии втачены полупояса, застегивающиеся на 1 пуговицу. Длина жилета ниже линии талии.

Пилотка темно-синего цвета состоит из удлиненного донышка, двух стенок, двух бортиков и налобника. Донышко и стенки образуют головку. Бортики выполнены по форме головки, нахлестываются друг на друга спереди пилотки, таким образом, чтобы левый бортик с отворотом шел внахлест по верх правого бортика. Длина отворотов левого и правого бортиков - 9-10 см. По верхнему краю бортиков проложен кант красного цвета.

Внутри пилотки - подкладка черного цвета.

Для придания формы, устойчивости бортики пилоток шерстяных продублированы прокладкой с клеевым покрытием.

Высота стенок с наружной стороны: передняя и задняя часть - 11см, по центру с боковых сторон - 13см; высота бортиков пилотки: спереди, сзади и по боковым сторонам - 9 см.

Материал верха: костюмная, темно-синего цвета, содержание шерсти–67%, п/э–33% не мнущаяся, не скатывающаяся, отделка малоусадочная. Степень устойчивости к краске – прочная.

Материал подклада: ткань подкладочная высокопрочная темно-серого цвета, состав: ПЭ-100%, поверхностная плотность - 71 гр./м2, отделка - антистатическая, прочное крашение.

Требования технологичности: требования к стежкам, строчкам и швам по ГОСТ 12807-2003.

Готовая продукция поставщика упаковывается и маркируется в соответствии с техническим регламентом «Требование к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному нанесению» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 277 от 21 марта 2008 года.

Требования не отраженные в описании должны соответствовать СТ РК 1137-2002.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня выдачи в носку.

Нарукавный знак:

Шеврон состоит из логотипа компании, статусного написания подразделения компании, декоративных и двух сегментных элементов, расположенных на поле фирменного цвета. Размеры шеврона: высота 93 ширина 85 мм.

Шеврон  изготовлен  методом  ткачества с  высокой износоустойчивостью. Цвет:

-  Pantone 533 С, CMYK 90/70/35/25 C 90, M 70,Y35, K25, NTML# 284868, RGB 40/72/104, ORACAL/RAL 050 (0513).

-  Pantone 465 C,  CMYK  0/20/60/20, C 0,M 20, Y 60,K 20, NTML# d2ab67, RGB 210/171/103, ORACAL/RAL 091.

Пуговица металлическая:

Пуговица на ножке, изготовлена из легкого сплава цветных металлов темно-синего (фирменного) цвета по «Pantone 533 С» с позолоченными по «Pantone 465 C» выпуклыми на 0,5мм изображениями логотипа компании по середине, четырех тройных штрихов симметрично расположенных между двумя внешним и внутренним кругами. Диаметр пуговицы 22 мм.

Срок оказания услуги:  в течение  20 рабочих дней  с момента подписания Договора.

* Маркировка, упаковка предоставляемого образца женского костюма - согласно требований Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» и постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277 «Об утверждении технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению».

* Образец женского костюма представляется потенциальными поставщиками вместе с заявкой на участие в закупках  и возврату не подлежат.

*Образцы  предоставляются размеров  - 46, 48,  рост - 158, 164;

* Место поставки образца женского костюма: г.Астана, БЦ «Международный финансовый центр», пр. Кабанбай батыра, д.17, блок Е, 5 этаж.

* Образец женского костюма принимается при обязательном наличии сертификата соответствия ГОСТам/СТРК или Декларации о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза.

Размерный ряд

| Наименование закупаемых товаров | Техническая характеристика закупаемого товара |  |  | Место поставки | Ед.изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер | рост | Кол-во |  |  |  |
| Женский , из хлопчатобумажной ткани, состоит из пиджака и брюк, пилотки, галстук-бабочка, жилетки. | 44 | 158 | 10 | г.Астана ул.Кабанбай батыра 17 | комплект | 58 |
|  | 44 | 164 | 10 |  |  |  |
|  | 46 | 158 | 5 |  |  |  |
|  | 46 | 164 | 5 |  |  |  |
|  | 48 | 158 | 5 |  |  |  |
|  | 48 | 164 | 4 |  |  |  |
|  | 48 | 176 | 10 |  |  |  |
|  | 50 | 164 | 5 |  |  |  |
|  | 52 | 176 | 3 |  |  |  |
|  | 58 | 172 | 1 |  |  |  |

Руководитель потенциального поставщика                                       Ф.И.О.

(лицо им уполномоченное)

Директор Департамента

административно-сервисного обеспечения        _______________ Мухтаров М.К.