Техническая спецификация

по лотам №1-7 закуп костюмов (комплект) зимний

Костюм (комплект) зимний должен состоять из:

- утепленной куртки удлиненной с капюшоном;

- брюк серого (стального) цвета;

- куртки флисовой серого цвета;

- шапки вязаной черного цвета.

Костюм (комплект) зимний должен изготавливается в  соответствии с требованиями Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 142 "Об утверждении образцов специальной одежды и Правил ее ношения работниками частных охранных организаций, занимающими должность охранника", требованиями ГОСТов/СТ РК и Технического Регламента Таможенного Союза.

Костюм (комплект) зимний  должен поставляется по индивидуальному обмеру работников Заказчика.

1. Куртка утепленная с капюшоном

Куртка утепленная состоит из полочек, спинки, рукавов и капюшона.

Полочка цельнокроенная. В нижней части полочек расположены два  накладных  кармана с клапанами, застегивающиеся на 2 кнопки размером 14-15мм с изображением логотипа компании. Размеры кармана: высота 21 см, ширина 20,5 см; размеры клапана кармана: высота 6,5 см, ширина 21 см. Допустимые отклонения +0,5 см. По краю борта на левой полочке настрачивается ветрозащитный клапан с внутренней застежкой на разъемную тесьму-молнию «трактор №8» серого цвета с двумя (верхними и нижними) металлическими бегунками. Ветрозащитный клапан с потайной застежкой центру на контактную ленту (липучку) Велькро, верх и низ клапана застегивается на кнопки размером 14-15мм с изображением логотипа компании. Между замком «молния» и подкладочной тканью на левой и правой полочках расположены внутренние карманы в рамку в тон костюма. Размеры кармана: длина 15,5 см, ширина рамки 1,5 см. Допустимые отклонения +0,5 см.

На левой полочке на расстоянии 22,5 см от угла плечевого шва и горловины параллельно борта полочки расположены два металлических люверса для вдевания фирменного нагрудного жетона.

Спинка на кокетке, расположенной 14 см от шва воротника. Воротник втачной, отложной. По линии талии куртки проходит потайная кулиска со шнуром серого цвета и пластмассовым фиксатором «Шар».

- Рукава втачные, двухшовные. На внешней стороне левого рукава на расстоянии 9 см от швов соединения рукавов с проймой до верхнего края нарукавного знака настрачивается нарукавный знак (шеврон). Рукава куртки  усилены локтевыми накладками. Размеры накладки: высота 20-22 см в зависимости от размера. Конструкция рукавов должна обеспечивать свободу движений рук. Низ рукавов на трикотажных напульсниках темно-серого цвета.

Воротник в форме стойки с отстегивающимся капюшоном на разъемной тесьме-молнии серого цвета с ветрозащитной планкой. По краю капюшона планка со шнуром (на концах – пластмассовые наконечники с пружиной черного цвета) с выходом на лицевую сторону капюшона через липучки «Велькро» по обеим сторонам капюшона.

В качестве утеплителя используется материал «Синтепон»: полочки и спинка- (суммарная пов.плотность 300г/ м2 (200/100 или 150/150), рукава -250 г/ м2 (150/100)).

Основной подклад куртки – ткань подкладочная 54 гр/м2 210Т серого цвета.

Куртка полностью обработана двойными отделочными строчками.

2. Брюки утепленные свободного покроя. Брюки с притачным поясом с застежкой на 5 пуговиц, две из которых на поясе. Ширина пояса 5,0 см. По верхнему краю брюк, обработанному обтачкой (на поясе), расположены семь двойных шлевок для широкого и узкого ремня шириной 1,5 см и длиной 8,5 и 4,5 см соответственно. На передних половинках брюк два боковых прорезных кармана. Область колен усилены накладками. Размеры накладки: высота 22-30 см в зависимости от размера. Низ брюк посажен на потайную кулиску со шнуром черного цвета с пластмассовым фиксатором.

В качестве утеплителя используется материал «Синтепон» (суммарная пов.плотность 200г/ м2 (100/100).

Брюки полностью обработаны двойными отделочными строчками.

3. Куртка флисовая с трикотажным воротником стойка,  которую можно носить отдельно. В нижней части полочек расположены боковые прорезные карманы в листочку застегивающиеся на замок молнию. На внешней стороне левого рукава на расстоянии 4,5 см от швов соединения рукавов с проймой до верхнего края нарукавного знака настрачивается нарукавный знак (шеврон). На спинке, в области шва кокетки настрачивается наспинный знак. Так же на расстоянии 22,5 см от угла плечевого шва и горловины параллельно борта полочки расположены два металлических люверса для вдевания фирменного нагрудного жетона. Низ куртки и проймы рукавов на трикотажной резинке.

#### 4. Шапка вязанная  черного цвета

#### Шапка вязанная черного цвета  двухслойная  с отворотом выполнена  из полушерстяной гребенной пряжи состав:  50% шерсть, 50% нитрон. По центру передней части головного убора размещается  кокарда с изображением логотипа компании.

Нагрудный  знак:

знак имеет форму прямоугольника, с кантом по периметру желтого цвета и надписью «КҮЗЕТ», желтого цвета;

цвет поля знака – синий- фирменный;

размер знака – 120х30 мм;

знак расположен  в верхней части в области груди левой полочки куртки с капюшоном и куртки флисовой.

Наспинный   знак:

знак имеет форму прямоугольника, с кантом по периметру желтого цвета и надписью «КҮЗЕТ» желтого цвета;

цвет поля знака – синий- фирменный;

размер знака – 280х80 мм;

знак нашивается на спинку зимней куртки, верхний край знака  по шву кокетки.

Нагрудные и наспинные знаки изготовлены  методом ткачества с шелковыми нитями с  высокой износоустойчивостью.

Нарукавный знак:

Шеврон состоит из логотипа компании, статусного написания подразделения компании, декоративных и двух сегментных элементов, расположенных на поле фирменного цвета. Размеры шеврона: высота 93 ширина 85 мм.

Шеврон  изготовлен  методом  ткачества с шелковыми нитями с  высокой износоустойчивостью. Цвет:

-  Pantone 533 С, CMYK 90/70/35/25 C 90, M 70,Y35, K25, NTML# 284868, RGB 40/72/104, ORACAL/RAL 050 (0513).

-  Pantone 465 C,  CMYK  0/20/60/20, C 0,M 20, Y 60,K 20, NTML# d2ab67, RGB 210/171/103, ORACAL/RAL 091.

Кнопка металлическая:

Кнопка состоит из логотипа компании, статусного написания подразделения компании, декоративных и двух сегментных элементов, расположенных на поле фирменного цвета. Диаметр кнопки: 14-15 мм. Кнопка  изготовлена из сплава цветных металлов.

## Кокарда на головной убор

Кокарда состоит из логотипа компании, статусного написания подразделения компании, декоративных и двух сегментных элементов, расположенных на поле фирменного цвета.  Кокарда изготовлена методом ткачества с шелковыми нитями с  высокой износоустойчивостью.

Диаметр кокарды (круглого знака) 40 мм.

Цвет: - Pantone 533 С, CMYK 90/70/35/25 C 90, M 70,Y35, K25, NTML# 284868, RGB 40/72/104, ORACAL/RAL 050 (0513).

-  Pantone 465 C,  CMYK  0/20/60/20, C 0,M 20, Y 60,K 20, NTML# d2ab67, RGB 210/171/103, ORACAL/RAL 091.

Срок поставки в место назначения: в течение 120 рабочих дней  с момента получения предоплаты по Договору.

* Маркировка, упаковка предоставляемого образца костюма (комплекта) зимнего - согласно требований Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» и постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277 «Об утверждении технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению».

* Образец костюма (комплекта) зимнего представляется потенциальными поставщиками вместе с заявкой на участие в открытом тендере и возврату не подлежат.

*Образцы  предоставляются размеров  - 50, 52  рост - 4, 5;

* Место поставки образца костюма (комплекта) зимнего: г.Астана, БЦ «Международный финансовый центр», пр. Кабанбай батыра, д.17, блок Е, 5 этаж, 507 каб.

* Образец костюма (комплекта) зимнего принимается при обязательном наличии сертификата соответствия ГОСТам/СТРК или Декларации о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ткань серого (стального) цвет - Pantone 447 U. одежная смешанная набивная «Рип- Стоп» по ГОСТ 21790-2005, состав 53 х/б, 47 п/э,  воздухопроницаемость не менее 57 дм3/м2с, гигроскопичность не менее 7%, поверхностная плотность 220 г/м2. Разрывная нагрузка ткани по основе – не менее 950 Н, по утку – не менее 700 Н. Изменение размеров после мокрой обработки по основе – не более -3%, по утку – не более -2%. Устойчивость  окраски к стирке, баллы: - изменение первоначальной окраски не менее 4. Устойчивость окраски к поту: - изменение первоначальной окраски не менее 4. Удельное электрическое сопротивление – не более 1012 Ом.

- Нитки армированные швейные (сфера использования- плотные ткани в т.ч. ткани с пропитками, спецодежда (рабочая, военная) верхняя одежда) с разрывной нагрузкой 1818 сН, линейной плотностью 35 текс, растяжением нити 16%, в тон костюма;

- Требования к стежкам, строчкам и швам: по ГОСТ 12807-88, к ниткам по ГОСТ 6309-93. Для более высокой прочности и эластичности: на куртке утепленной и куртке флисовой шов втачивания рукава в  пройму, боковой и нижний шов рукава; на брюках  боковой, шаговый шов и шов сидения выполнены строчкой цепного стежка класс 100 по ГОСТ 12807-2003, частота строчки по ГОСТ 29122-91.

Руководитель потенциального поставщика                                       Ф.И.О.

(лицо им уполномоченное)

Директор Департамента

административно-сервисного обеспечения              _______________ Мухтаров М.К.